ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ОПОРНОГО И ПРОХОДНОГО ТИПА

НА КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 6-35 кВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА НА ТРАНСФОРМАТОР ТЛО-10 М11АС-0,5S/10Р-10/15-500/5 УХЛ2 б 40кА

| Заказчик | ООО "СервисЭнерго" |
| --- | --- |
| Объект | ПС Северная |

| Тип трансформатора | ТЛО-10 |  | количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отмечается  для  опорных измерительных трансформаторов тока типов ТЛО и ТЛ-ЭК

| Габарит трансформатора | М | 11 |  | МН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| V | A-выводы вторичных обмоток с торца трансформатора |
| --- | --- |
|  | В-выводы вторичных обмоток снизу трансформатора |
| V | С-наличие крышки пломбирования (для исполнения А) |
|  | D-с гибкими выводами вторичных обмоток |
|  | E-c переключением по вторичной обмотке (отпайка на вторичной обмотке) |
|  | F-с переключением по первичной обмотке |

Отмечается  для  проходных измерительных трансформаторов тока типа ТЛП

| Габарит трансформатора |  |  | М |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | -тип контактной площадки первичной обмотки |  |  |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | -наличие крышки пломбирования |  |  |  |  |  |  |
|  | D | -с гибкими выводами вторичных обмоток |  |  |  |  |  |  |
|  | E | -c переключением по вторичной обмотке (отпайка на вторичной обмотке) |  |  |  |  |  |  |

Отмечается  для  ТЛП-10-1

|  | X- с крестообразным проходным отверстием. |
| --- | --- |
|  | Y- с круглым проходным отверстием |

Заполняется для всех типов трансформаторов

| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Ток односекундной термической стойкости, кА | 40 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Категория размещения | 2 |
| Уровень изоляции | б |

|  | Сердечник 1 | Сердечник 2 | Сердечник 3 | Сердечник 4 | Сердечник 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный первичный ток, А | 500 | 500 |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 | 5 |  |  |  |
| Номинальный класс точности | 0,5S | 10Р |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 10 | 15 |  |  |  |
| Коэффициент безопасности прибора КБном (если необходим), обмотки для измерений |  |  |  |  |  |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты Кном (если необходима) |  |  |  |  |  |

Невостребованные характеристики прочеркнуть

| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: Должность |  | инженер | ФИО | Иванов И.И. |  |  |
| Контактный телефон |  | +7 916 916 16 16 | дата | 01.01.2021 | подпись |  |